| 2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | Иные показатели |
| Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 или га |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | от 400-2000 (КВРИ 2.1) | - 3,0 м от границы земельного участка до жилых зданий; - 1,0 м от границы земельного участка до нежилых зданий, строений сооружений; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. | 3 этажа (включая мансардный) | 30 | - | - |
|  |  | от 400-2000 (КВРИ 2.2) |  |  |  |  |  |
| - | - | от 150 -1500 (КВРИ 2.3) | - 3,0 м от границы земельного участка до жилых зданий; - 1,0 м от границы земельного участка до нежилых зданий, строений сооружений; - 0,0 м в случае размещения жилого дома, блокированного с другим жилым домом на смежном земельном участке; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. |  | 50 | - | Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 10 % |
| - | - | от 9 (КВРИ 2.7.2) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. | 1 этаж | 100 | - | - |
| - | - | от 1 (КВРИ 3.1.1) | - 1,0 м от границы земельного участка | не подлежит установлению | 100 | - | - |
| - | - | от 600 (КВРИ 3.1.2) | - 3,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; | 3 этажа | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
|  |  | от 200 (КВРИ 3.2.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | от 200 (КВРИ 3.2.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | от 200 (КВРИ 3.2.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | от 300 (КВРИ 3.3) |  |  |  |  |  |
|  |  | от 600 (КВРИ 3.4.1) |  |  |  |  |  |
| - | - | от 2000 (КВРИ 3.5.1) |  |  |  |  |  |
| - | - | от 150 (КВРИ 3.7.1) | - 3,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; | 30,0 метров | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 600 (КВРИ 3.10.1) | - 3,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; | 3 этажа |  |  |  |
| - | - | от 300 (КВРИ 4.4) | - 3,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; | 3 этажа | 50 | - |  |
| - | - | от 1000 (КВРИ 4.6) |  |  |  |  |  |
| - | - | от 10 (КВРИ 5.1.3) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице; - 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду. | не подлежит установлению | не подлежит установлению. | - | - |
| - | - | от 10 (КВРИ 12.0.2) | не подлежит установлению |  |  |  |  |
|  |  | от 10 (КВРИ 12.0.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | 200-2000 (КВРИ 13.1) |  |  |  |  |  |