| 2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь |  |  | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений | Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена ко всей площади земельного участка | Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения | Иные показатели |
| Длина, м | Ширина, м | Площадь, м2 или га |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | от 9 (КВРИ 2.7.2) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 1 этаж | 100 | - | - |
| - | - | от 1 (КВРИ 3.1.1) | - 1,0 м от границы земельного участка. | не подлежит установлению | 100 | - | - |
| - | - | от 600 (КВРИ 3.1.2) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 6 этажей | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 1000 (КВРИ 3.5.2) | - 3,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 6 этажей | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 2,0. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 600 (КВРИ 3.10.2) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 4 этажа | 60 | - | Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 600 (КВРИ 4.1) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 16 этажей | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 2,0. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 300 (КВРИ 4.4) |  | 4 этажа | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5. Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | от 200 (КВРИ 4.9) |  | 4 этажа | 50 | - | - |
| - | - | от 200 (КВРИ 4.9.1.1) | - 1,0 м от границы земельного участка. | 1 этаж | 50 | - | Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 0,5. |
| - | - | от 200 (КВРИ 4.9.1.3) |  | 2 этажа | 50 | - | - |
| - | - | от 200 (КВРИ 4.9.1.4) |  | 4 этажа | 50 | - | Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %. |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 6.4) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 9 этажей | - 50 % для объектов I – II класса опасности; - 55 % для объектов III класса опасности; - 60 % для объектов IV, V класса опасности. | - | Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка: - 20 % для объектов I – II класса опасности; - 15 % для объектов III класса опасности; - 10 % для объектов IV, V класса опасности. |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 6.6) |  |  |  | - |  |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 6.9) |  | 4 этажа |  | - |  |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 6.9.1) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | - |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 7.1.1) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | - |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 7.1.2) | - 1,0 м от границы земельного участка | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %. |
| - | - | от 200 (КВРИ 7.2.2) | - 1,0 м от границы земельного участка. | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | - |
| - | - | от 10 (КВРИ 7.5) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | 100 | - | - |
| - | - | от 600 (КВРИ 8.3) | - 1,0 м от границы земельного участка; - 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице. | 6 этажей | 50 | - | - |
| - | - | не подлежат установлению (КВРИ 12.0.1) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | - |
| - | - | от 10 (КВРИ 12.0.2) | не подлежат установлению | не подлежат установлению | не подлежат установлению | - | - |