Информация о видах разрешенного использования для зоны ОД-5

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строител ьства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, га зопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальн ые размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

Общественное питание (код 4.6) Размещение об ъектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе столовые, закусочные, бары) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1000 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строител ьства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа.

Максимальный процент застро йки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади зем ельного участка – 1,5.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) Размещение сто янок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов мотороллеров, мотоколясок, мопедов скутеров, за исключением встроенных пристроенных и встроенно -пристроенных стоянок Минимальные размеры земельных участков (п лощадь) – 40 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено с троительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0 %.

Обеспе чение спортивно зрелищных мероприятий (код 5.1.1) Размещение спортивно -зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) Минимальные размеры земельных участков (площад ь) – 600 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи тельство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельная (максимальная) высота здани й, строений, сооружений – 6 этажей .

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строе ний, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 2,0.

Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Максимальн ые размер ы земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строител ьства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, ст роений, сооружений – 4 этаж а.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, с ооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 2,0.

Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки поля для спортивной игры) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Максималь ные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений , сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружен ий – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Оборудованные площадки для занятий спортом (код 5.1.4) Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы трамплины, спортивные стрельбища) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участк ов в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Авиационный сп орт (код 5.1.6) Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 300 кв. м.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строител ьства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание (ангары, взлетно -посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и

хранения соответствующего инвентаря) Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Улично -дорожная сеть (код 12.0.1) Размещение объектов улично -дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры размещение придорожных стоянок (парковок)

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных вида ми разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Максимальные размеры земельных участков (п лощадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за прещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не п одлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестацион арных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Минимальные размер ы земельных участков (площадь) - 10 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части з даний, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельно го участка – 15 %.

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

—

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричест ва, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного учас тка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технич еских планировочных, конструктивных устройств, Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные част и благоустройства территории, общественных туалетов Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определен ия мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подле жит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Охранная зона инженерных коммуникаций ( объектов электроэнергетики, электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), газопроводов и систем газоснабжения).

2. Охранная зона геодезического пункта .

3. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

4. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) .

5. Водоохранная зона р. Томь, Водоохранная зона р. Горбуниха .

6. Прибрежная защитная полоса р. Томь , Прибрежная защитная полоса р. Горбуниха .

7. Береговая полоса р. Горбуниха.

8. Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным рекам Томь, Кондома, Горбуниха, Аба, Бунгур, затапливаемых

при половодьях 1% обеспеченности в Новокузнецком городском округе , Территория слабого подтопления (при глубине залегания

грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса , Территория умеренного

подтоплени я (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области –

Кузбасса , Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в границах Новокузнецкого городского округ а Кемеровской области – Кузбасса ).

9. Приаэродромная территория аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Третья подзона приаэродромной территории аэродрома

Новокузнецк (Спиченково) , Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Пятая подзона

приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково).

10. Санитарно -защитные зоны производственных предприятий, сооружений и иных объектов.