Информация о видах разрешенного использования для зоны Р-1

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к апитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижи мости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и ав арийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в ц елях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не п одлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определ яемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,0.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения зем ельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к апитального строительства наименование и код описание Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки поля для сп ортивной игры) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий , строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к прое зду.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Водный спорт (код 5.1.5) Размещение спортивных соо ружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (п лощадь) – не подлеж ат установлению.

Спортивные базы (код 5.1.7) Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц Минимальные размеры земель ных участков (площадь) – 1500 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (макси мальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышн ого, ко всей площади земельного Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к апитального строительства наименование и код описание участка – 30 %.

Природно -познавательный туризм (код 5.2) Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек размещение щито в с познавательными сведениями об окружающей природной среде осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельног о участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Максимальны й процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных ст ен к площади земельного участка – 0,5.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 30 %.

Туристическое обслуживание (код 5.2.1) Размещение пансионатов, гостиниц кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению размещение детских лагерей Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 1500 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установле нию.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельног о участка – 1,5.

Причалы для маломерных судов (код 5.4) Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 500 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к апитального строительства наименование и код описание зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельная (максимальная) высота зданий , строений, сооружений - не подлежит установлению.

Санаторная деятельность (код 9.2.1) Размещение санаториев, профилакториев бальнеологических лечебниц, грязелечебниц обеспечивающих ок азание услуги по лечению и оздоровлению населения обустройство лечебно -оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи)

размещение лечебно -оздоровительных лагерей Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Максим альные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе ний, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий , строений, сооружений - 8 этаж ей.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строен ий, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5.

Общее пользование водными объектами (код 11.1) Использование земельных участков примыкающих к водным объектам способами необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования осуществляемого гражданами для личных нужд, а также заб ор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно бытового водоснабжения, купание использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие

запреты не установлены законодательством) Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях опред еления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Улично -дорожная сеть (код 12.0.1) Размещение объектов улично -дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пункто в, пешеходных переходов

бульваров, площадей, проездов, велодорожек Минимальные размеры земельных участков (площадь ) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов к апитального строительства наименование и код описание и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры размещение придорожных стоянок (парковок)

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных ви дами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестаци онарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площад ь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлени ю.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запр ещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Предельное (максимальное) к оличество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь ного строительства наименование и код описание Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этаже й надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,0.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко вс ей площади земельного участка – 30 %.

Развлекательные мероприятия (код 4.8.1) Размещение зданий и сооружений предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапар ков боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования используемого для проведения азартных игр)

игровых площадок Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельн ого участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице.

Максималь ный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,0.

Минимальный отступ от границ земель ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, с ооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконстр укции объектов капитального строительства наименование и код описание линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживани я уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Миним альные размер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м .

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружен ий, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в грани цах земельного участка – не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1. Охранная зона инженерных коммуникаций (объе ктов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по

производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), тепловых сетей, газопроводов и систем газоснабжения).

2. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

3. Водоохранная зона р. Томь , Водоохранная зона р. Кондома .

4. Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в границах Новокузнецкого городского

округа Кемеровской области – Кузбасса, Зо на затопления территорий, прилегающих к р. Томь в границах с. Атаманово Новокузнецкого

муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, Зона сильного

подтопления территорий, прилегающих к р. То мь в границах с. Атаманово Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области

Кузбасса, затапливаемых при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулиров анным

рекам Томь, Кондома, Горбуниха, Аба, Бунг ур, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в Новокузнецком городском округе.

5. Береговая полоса р. Кондома, Береговая полоса р. Томь .

6. Приаэродромная территория аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Четвертая подзона приаэродромной территории аэро дрома Новокузнецк (Спиченково).

7. Прибрежная защитная полоса р. Томь , Прибрежная защитная полоса р. Кондома.

8. Зона охраняемого природного ландшафта федерального значения (ЗОЛ -ф-2(7)): «Остатки древней крепости, XVII в.» 9. Санитарно -защитные зоны произв одственных предприятий, сооружений и иных объектов .

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

—

Вспомогательные виды разрешенного использования:

—