Информация о видах разрешенного использования для зоны СХ-1

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капит ального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1. 2)

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых кормовых, технических, масличных эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за прещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %.

Овощеводство (код 1.3) Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капит ального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание с производством картофеля, листовых плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц Минимальный отступ от границ земельн ых участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном уч астке пристроенного здания.

Выращивание тонизирующих лекарственных, цветочных культур (код 1.4) Осуществление хозяйственной деятельности в том числе на сельскохозяйственных угодьях связанной с производством чая лекарственных и цветочных культур Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений : 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Садоводство (код 1.5) Осуществление хозяйственной деятельности в том числе на сельскохозяйственных угодьях связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур Минимальные разм еры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Выращивание льна и конопли (код 1.6) Осуществление хозяйственной деятельности в том числе на сельскохозяйственных угодьях связанной с выращиван ием льна, конопли Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимог о размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максима льное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Пчеловодство (код 1.12) Осуществление хозяйственной деятельности, Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капит ального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание в том числе на сельскохозяйственных угодьях по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых размещение сооружений, используемых для хранения и первичной пере работки продукции пчеловодства размещение коллекций генетических ресурсов растений Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на см ежном земельном участке пристроенного здания.

Рыбоводство (код 1.13) Осуществление хозяйстве нной деятельности связанной с разведением и (или)

содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры)

размещение зданий, сооружений оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещен о строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж а.

Научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14) Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растит ельного и животного мира размещение коллекций генетических ресурсов растений Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном учас тке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа.

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код 1.15) Размещение зданий, сооружений используемых для производства, хранения первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 600 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подл ежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участк а 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капит ального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый к ак отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Питомники (код 1.17) Выращив ание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства Минимал ьные размеры земельных участков (площадь) – 80000 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зда ний, строений, сооружений - 2 этажа.

Обеспечение сельскохозяйственного производства (код 1.18) Размещение машинно -транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйств енной техники, амбаров водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования используемого для ведения сельского хозяйства Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению .

Максимальные размеры земельны х участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Максимальный коэффициент плотности застройки земе льного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 1,5.

Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, нас осных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций, Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, с троений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капит ального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Улично -дорожная сеть (код 12.0.1) Размещение объектов улично -дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов бульваров, площадей, проезд ов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры размещение придорожных стоянок (парковок)

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружени й – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, соору жений - 3 Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон струкции объектов капитального строительства наименование и код описание этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

—

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, о твод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м .

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Преде льная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоуст ройства территории, общественных туалетов Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 10 кв.м .

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит устано влению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1. Охранная зона инженерных коммуникаций (объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по

производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), газопроводов и систем газоснабжения).

2. Приаэродр омная территория аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Третья подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Пятая подзона

приаэродромной территории аэродр ома Новокузнецк (Спиченково), Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково).

3. Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса, Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным рекам Томь, Кондома Горбуниха, Аба, Бунгур, затапливаемых при половодьях 1% обеспеченности в Новокузнецком городском округе.

4. Охранная зона геодезического пункта.

5. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

6. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта.