Информация о видах разрешенного использования для зоны СХ-2

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строите льства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код 2.2) Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков производство сельскохозяйственной продукции размещение гаража и иных вспомогательных Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 400 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3,0 м от границы земельного участка до жилых зданий 1,0 м от границы земельного участка до нежилых зданий, строений, сооружений 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строите льства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание сооруже ний

содержание сельскохозяйственных животных Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа (включая мансардный).

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.

Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, н асосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальные размеры земе льных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

Земельные участки общего назначения (код 13.0) Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах тер ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства относящихся к имуществу общего пользования Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установле нию.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Ведение огородничества (код 13.1) Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости предназначенных для хранения инвентаря и урожа я сельскохозяйственных культур Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – 2000 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зда ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный про цент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Ведение садоводства (код 13.2) Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 200 к в. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1500 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строите льства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание размещение для собственных нужд садового дома, ж илого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строени й, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа (включая мансардный) .

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35 %.

Улично -дорожная сеть (код 12.0.1) Размещение объектов улично -дорожной с ети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры размещение придорожных стоянок (парко вок)

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в цел ях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружени й– не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленен ия, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Минимальные ра змер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пр еделами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земел ьного участка – не подлежит установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 3,0 м от границы земельного участка до жилых зданий 1,0 м от границы земельного участка до нежилых зданий, строений, сооружений 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 3 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10 %.

Магазины (код 4.4) Размещение объектов капитального строительства, пр едназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ зе мельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельн ом участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, примыкающей к улице 3,0 м от границы земельного участка, примыкающей к проезду.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Предель ное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного у частка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

—

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитальн ого строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и со оружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м .

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитальн ого строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных по дстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) здани й, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Благоустройст во территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информа ционных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Минимальные размеры земельны х участков (площадь) – 10 кв. м .

Минимал ьный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количеств о надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, у станавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации: 1. Охранная зона инженерных коммуникаций ( объектов электроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по

производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), газопроводов и систем газоснабжения).

2. Охранная зона геодезического пункта.

3. Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта.

4. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

5. Водоохранная зо на р. Томь , Водоохранная зона вдхр. Листвянское, Водоохранная зона р. без названия (левый приток вдхр.

Листвянского), Водоохранная зона р. Горбуниха, Водоохранная зона р. Кондома.

6. Прибрежная защитная полоса р. Томь , Прибрежная защитная полоса вдхр. Лист вянское, Прибрежная защитная полоса р.Горбуниха, Прибрежная защитная полоса р. Кондома.

7. Зона охраняемого природного ландшафта федерального значения (ЗОЛ -ф-2(3)): «Остатки древней крепости, XVII в.»

8. Зона затопления территорий, прилегающих к незарегули рованным рекам Томь, Кондома, Горбуниха, Аба, Бунгур, затапливаемых

при половодьях 1% обеспеченности в Новокузнецком городском округе, Территория умеренного подтопления (при глубине залегания

грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) в границах Новокузнецкого городск ого округа Кемеровской области – Кузбасса, Зона затопления территорий

прилегающих к р. Томь в границах с. Атаманово Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса, затапливаемых

при половодьях и паводках 1 % обеспеченности, Территория с ильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в

границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса, Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса.

9. Береговая полоса р. Томь , Береговая полоса р. Горбуниха.

10. Приаэродромная территория аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Третья подзона приаэродромной территории аэродрома

Новокузнецк (Спиченково), Че твертая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Пятая подзона

приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково), Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково).

11. Санитарно -защитные зо ны производственных предприятий, сооружений и иных объектов.

12. Зона минимальных расстояний газопровода -отвода от ГРП (ГРС -1) до ГРС -2 г. Новокузнецка.