Информация о видах разрешенного использования для зоны Т-2

Основные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных учас тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Хранение автотранспорта (код 2.7.1) Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназн аченных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино -места, за исключением гаражей размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9 Классификатора видов разрешенного использования земель ных участков Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 18 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 4 этажа.

Максимальный процент застр ойки в границах земельного участка – 80 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади зе мельного участка – 1,5.

Размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2) Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и ко ммуникации Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 9 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлежат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, стр оений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных учас тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание 1,0 м от границы земельного участка 0,0 м в случае размещения на смежном земельном участке пристроенного здания 5,0 м от границы земельного участка, прим ыкающей к улице.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 1 этаж.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 100 %.

Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружен ий обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанц ий, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв. м.

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, ст роений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (максимальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Заправка транспортных средств (код 4. 9.1.1) Размещение автозаправочных станций размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Максимальные размеры з емельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 1 этаж.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %.

Максимальный коэффициент плотности застройки земельног о участка, определяемый как отношение суммарной площади всех этажей надземной части зданий, строений, сооружений по внешнему контуру наружных стен к площади земельного участка – 0,5.

Обеспечение дорожного отдыха (код 4.9.1.2) Размещение зданий для предос тавления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительств о зданий, строений, сооружений: Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных учас тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание качестве объектов дорожного сервиса - 1,0 м от границы земельного участка.

Минимальный процент оз еленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Автомобильные мойки (код 4.9.1.3) Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопут ствующей торговли Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения з даний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений - 2 этажа.

Максимальный процен т застройки в границах земельного участка – 50 %.

Ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Мин имальные размеры земельных участков (площадь) – 200 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка.

Максимальный процент застройки в граница х земельного участка – 50 %.

Минимальный процент озеленения, определяемый как отношение суммарной площади озеленения земельного участка, стационарного и крышного, ко всей площади земельного участка – 15 %.

Стоянка транспортных средств (код 4.9.2) Размеще ние стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов мотороллеров, мотоколясок, мопедов скутеров, за исключением встроенных пристроенных и встроенно -пристроенных стоянок Минимальные размеры земельных учас тков (площадь) – 40 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запр ещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 0 %.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных учас тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Размещение автомобильных дорог (код 7.2.1) Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением преду смотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов предназначен ных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) ко личество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Обслуживание перевозок пассажиров (код 7.2.2) Размещение зданий и сооружений предназначенных для обсл уживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков Минимальные размеры земельн ых участков (площадь) – 200 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 1,0 м от границы земельного участка.

Максимальный процент застройки в границах земель ного участка – не подлежит установлению.

Стоянки транспорта общего пользования (код 7.2.3) Размещение стоянок транспортных средств осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 100 кв. м.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных учас тков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Трубопроводный транспорт (код 7.5) Размещение нефтепроводов, водопроводов газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Минимальные размеры земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Максимальные размеры земельн ых участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Улично -дорожная сеть (код 12.0.1) Размещение объектов улично -дорожной се ти: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры размещение придорожных стоянок (парков ок)

транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3 Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, а также некапитальных сооружений предназначенных для охраны транспортных средств Минимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в цел ях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружени й– не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленен ия, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Минимальные р азмер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за п ределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земе льного участка – не подлежит установлению.

Условно разрешенные виды разрешенного использования:

—

Вспомогательные виды разрешенного использования:

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства наименование и код описание Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) Размещение зданий и сооружений обеспечивающих поставку воды, тепла электричества, газа, отвод канал изационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов очистных сооружений, насосных станций водопроводов, линий электропередач трансформаторных подстанций, газопроводов линий связи, телефонных станций канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 1 кв.м .

Максимальные размер ы земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1,0 м от границы земельного участка.

Предельная (макси мальная) высота зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – не подлежит установлению.

Благоустройство территории (код 12.0.2) Размещение декоративных, технических планировочных, конструктивных устройств элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений информационных щитов и указателей применяемых как составные части благоустройства терр итории, общественных туалетов Минимальные размер ы земельных участков (площадь) – 10 кв. м.

Максимальные размеры земельных участков (площадь) – не подлеж ат установлению.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Предельное (максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:

1. Охранна я зона инженерных коммуникаций ( объектов э лектроэнергетики, объектов электросетевого хозяйства и объектов по

производству электрической энергии (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций), тепловых сетей, газопроводов и систем газоснабжения).

2. Охран ная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды.

3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) .

4. Водоохранная зона р. Томь, Водоохранная зона р. Аба, Водоохранная зона р. Горбуниха.

5. Прибрежная защитная полоса р. Томь .

6. Зона затопления территорий, прилегающих к незарегулированным рекам Томь, Кондома, Горбуниха, Аба, Бунгур, затапливаемых

при половодьях 1% обеспеченности в Новокузнецком городском округе , Территор ия умеренного подтопления (при глубине залегания

грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса , Территория слабого

подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) в границах Ново кузнецкого городского округа Кемеровской области –

Кузбасса , Территория сильного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м) в границах Новокузнецкого городского округа Кемеровской области – Кузбасса ,).

7. Береговая полоса р. Горбуниха .

8. Охранная зона геодезического пункта.

9. Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации.

10. Приаэродромная территория аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Третья подзона приаэродромной территории аэродрома

Новокузнецк (Спиченково ), Четвертая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Пятая подзона

приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково) , Шестая подзона приаэродромной территории аэродрома Новокузнецк (Спиченково) .

11. Санитарно -защитн ые зоны производственных предприятий, сооружений и иных объектов.

12. Зона минимальных расстояний газопровода -отвода от ГРП (ГРС -1) до ГРС -2 г. Новокузнецка.